| Наименование продукта: Защита картера двигателя | Номер продукта: 22.04АВС |
| --- | --- |

| Использовать для: Наименование модели: SubaruForester Модельный год: 2011 Двигатель: 2.0/2.5t Коробка передач: АКПП/МКПП | Время установки: 20 мин. |
| --- | --- |

Инструкция по установке

| 1. Снять штатный пластиковый пыльник. 2. Установить боковые кронштейны. Крепить болтами М6х30 в штатные резьбовые отверстия лонжеронов. 3.Рассверлить два отверстия до диаметра 9-10мм. Установить две закладные планки М8х30. Наживить болты М8х30. 4. Установить защиту картера двигателя. Спереди крепить двумя болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия крепления пыльника. 5. Закрепить защиту к боковым кронштейнам при помощи болтов М8х30. 6. Все точки крепления протянуть. | Состав комплекта крепежа: Болт: М6х30 2шт. М8х30 8шт. Шайба: М6 увел. 2шт. М8 увел. 8шт. Закладная планка: М8х30 2шт. АВС.05.01.000.008 |
| --- | --- |